DOMOTIZACIÓN DE LA LUZ, VENTILACIÓN Y TEMPERATURA DE UNA VIVIENDA A TRAVÉS DE ARDUINO

- Descripción de la actividad

Queremos realizar una simulación para domotizar el funcionamiento de una casa. Para ello recogeremos tres variables del ambiente utilizando sensores

- Temperatura --> Sensor de temperatura

- Luminosidad --> Fotoresistencia

- Presencia --> Sensor de presencia PIR

Y actuaremos sobre tres elementos distintos a través de actuadores

- Bombillas -->Diodos LED

- Persianas. --> Servomotor

- Ventanas. --> Servomotor

La descripción del programa es la siguiente:

- Si la luminosidad en el exterior es suficiente las bombillas no se encenderán

- Si la luminosidad en el exterior es insuficiente pero no se detecta presencia las bombillas no se encenderán

- Si la luminosidad en el exterior es insuficiente y se detecta presencia se encenderán las bombillas

- Si la luminosidad en el exterior ves insuficiente. Se bajarán las persianas.

- Si la luminosidad en el exterior es suficiente. Se subirán las persianas.

- Cuando la temperatura es elevada se abre la ventana.

- Cuando la temperatura es baja se cierra la ventana.

- Cuidado cuando esté abierta la ventana tiene que estar abierta también la persiana independientemente de la luminosidad.

- Objetivos.

- Conocer el funcionamiento de un diodo LED.

- Calcular las resistencias necesarias que debemos colocar en un circuito con diodos LED.

- Enviar distintos valores a un pin digital de Arduino.

- Conocer el funcionamiento de un servomotor

- Entender la relación entre la posición de un servomotor y su ángulo de giro

- Enviar valores a un servomotor para modificar su ángulo de giro

- Conocer el funcionamiento de un sensor de temperatura.

- Obtener los valores de temperatura obtenidos de un sensor.

- Conocer el funcionamiento de una fotoresistencia

- Obtener valores de una fotoresistencia

- Conocer el funcionamiento de un sensor de presencia.

- Detectar presencia mediante un sensor de presencia.

- Interrelacionar el funcionamiento de varios sensores y actuadores en Arduino.

- Aplicar correctamente las estructuras de control condicionales en un entorno con varias variables.

- Material.

- Arduino UNO conectado al ordenador mediante USB.

- Protoboard.

- Un diodo LED

- Una resistencia de 220Ω.

- Servomotor.

- Fotoresistencia.

- Sensor de temperatura

- Cables de conexión

- Sensor de presencia PIR

- Programa Arduino

- Circuito TinKerCard

- Circuito TinkerCArd

- Programa en Arduino

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 | #include <Arduino.h> #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <Servo.h> double angle_rad = PI/180.0; double angle_deg = 180.0/PI; double temperatura; double presencia; double luminosidad; Servo servo_7; Servo servo_8; void setup(){ pinMode(A0+1,INPUT); pinMode(12,INPUT); pinMode(A0+0,INPUT); servo_7.attach(7); // init pin servo_8.attach(8); // init pin pinMode(13,OUTPUT); } void loop(){ temperatura = analogRead(A0+1); presencia = digitalRead(12); luminosidad = analogRead(A0+0); if((temperatura) > (22)){ servo_7.write(45); // write to servo servo_8.write(180); // write to servo }else{ servo_7.write(0); // write to servo if((luminosidad) < (150)){ servo_8.write(180); // write to servo }else{ servo_8.write(0); // write to servo } } if((luminosidad) < (150)){ digitalWrite(13,0); }else{ if(((presencia)==(1))){ digitalWrite(13,1); }else{ if(((presencia)==(1))){ digitalWrite(13,0); }else{ digitalWrite(13,1); } } } _loop(); } void _delay(float seconds){ long endTime = millis() + seconds * 1000; while(millis() < endTime)_loop(); } void _loop(){ |
| --- | --- |