# MEMORIA DE CÁLCULO

# Justificación de la solución adoptada

La solución estructural más adecuada para este proyecto es con estructura de hormigón armado, garantizando unos buenos recubrimientos de las armaduras según lo dispuesto en la norma EHE.

## Estructura

La estructura viene definida por pilares y vigas de hormigón armado, siendo los forjados tipo RETIPLAC reticulares de canto total = 40 cm ( 35+5 ) y 60 cm ( 55+5 ), compuestos de prelosas de e=6 cm con cercos y bloques aligerantes de poliestireno expandido, teniendo como función primaria la de encofrado autoportante y en servicio colaborante con su armado en la dirección de la placa prefabricada, cumpliendo con los requerimientos estructurales tanto de la EHE como el Código Técnico de Edificación en cuanto a la resistencia al fuego

## Cimentación

Se ha adoptado una cimentación  con zapatas centradas unidas con vigas de atado y centradoras, diseñadas para una tensión admisible del terreno de 0.25 N/mm2 según estudio geotécnico.

Los muretes perimetrales son con zapatas medianeras corridas.

## Método de cálculo

### Hormigón armado

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE

Situaciones no sísmicas Situaciones sísmicas

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.

### Acero laminado y conformado

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales.

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma.

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos.

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.

### Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los bloques de hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F.

El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales.

Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan.

### Madera

Se efectúan las comprobaciones de acuerdo al CTE SE-M (Seguridad estructural: Madera)

## Cálculos por Ordenador

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de ordenador.

CYPECAD VERSIÓN  2009.1.m  LICENCIA Nº 71.297

# Características de los materiales a utilizar

Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:

## Hormigón armado

Se hace el cálculo de esta estructura con cementos, dosificaciones, resistencias y características mecánicas tal como se indica en la siguiente tabla:

### Hormigones

|  | Elementos de Hormigón Armado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toda la obra | Cimentación | Soportes (Comprimidos) | Forjados (Flectados) | Otros |
| Resistencia Característica a los 28 días: fck (N/mm2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tipo de cemento (RC-03) | CEM I/32.5 N |  |  |  |  |
| Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m3) | ------- | 400/275 | 400/275 | 400/275 | 400/275 |
| Tamaño máximo del árido (mm) |  | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Tipo de ambiente (agresividad) | ------ | IIa | IIa | IIa | IIa |
| Consistencia del hormigón |  | Blanda | Blanda | Blanda | Blanda |
| Asiento Cono de Abrams (cm) |  | 6 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 |
| Sistema de compactación | Vibrado |  |  |  |  |
| Nivel de Control Previsto | Estadístico |  |  |  |  |
| Coeficiente de Minoración | 1.5 |  |  |  |  |
| Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |

### Acero en barras

|  | Toda la obra | Cimentación | Comprimidos | Flectados | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designación | B-500-S |  |  |  |  |
| Límite Elástico (N/mm2) | 500 |  |  |  |  |
| Nivel de Control Previsto | Normal |  |  |  |  |
| Coeficiente de Minoración | 1.15 |  |  |  |  |
| Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2) | 434.78 |  |  |  |  |

### Acero en Mallazos

|  | Toda la obra | Cimentación | Comprimidos | Flectados | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designación | B-500-T |  |  |  |  |
| Límite Elástico (N/mm2) | 500 |  |  |  |  |

### Ejecución

|  | Toda la obra | Cimentación | Comprimidos | Flectados | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Nivel de Control previsto | Normal |  |  |  |  |
| B. Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables Permanentes/Variables | 1.5/1.6 |  |  |  |  |

## Aceros laminados

|  |  | Toda la obra | Comprimidos | Flectados | Traccionados | Placas anclaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acero en Perfiles | Clase y Designación | S275 |  |  |  |  |
|  | Límite Elástico (N/mm2) | 275 |  |  |  |  |
| Acero en Chapas | Clase y Designación | S275 |  |  |  |  |
|  | Límite Elástico (N/mm2) | 275 |  |  |  |  |

## Aceros conformados

|  |  | Toda la obra | Comprimidos | Flectados | Traccionados | Placas anclaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acero en Perfiles | Clase y Designación | S235 |  |  |  |  |
|  | Límite Elástico (N/mm2) | 235 |  |  |  |  |
| Acero en Placas y Paneles | Clase y Designación | S235 |  |  |  |  |
|  | Límite Elástico (N/mm2) | 235 |  |  |  |  |

## Uniones entre elementos

|  |  | Toda la obra | Comprimidos | Flectados | Traccionados | Placas anclaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema y Designación | Soldaduras |  |  |  |  |  |
|  | Tornillos Ordinarios | A-4t |  |  |  |  |
|  | Tornillos Calibrados | A-4t |  |  |  |  |
|  | Tornillo de Alta Resist. | A-10t |  |  |  |  |
|  | Roblones |  |  |  |  |  |
|  | Pernos o Tornillos de Anclaje | B-400-S |  |  |  |  |

## Muros de fábrica

Para tabiquería general.

## Ensayos a realizar

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes.

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE SE-A

## Asientos admisibles y límites de deformación

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible de 2.50 cm

Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.

Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.

En los elementos se establecen los siguientes límites:

| Flechas relativas para los siguientes elementos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de flecha | Combinación | Tabiques frágiles | Tabiques ordinarios | Resto de casos |
| 1.-Integridad de los elementos constructivos (ACTIVA) | Característica G+Q | 1/500 | 1/400 | 1/300 |
| 2.-Confort de usuarios (INSTANTÁNEA) | Característica de sobrecarga Q | 1/350 | 1/350 | 1/350 |
| 3.-Apariencia de la obra (TOTAL) | Casi-permanente G+2Q | 1/300 | 1/300 | 1/300 |

| Desplazamientos horizontales |  |
| --- | --- |
| Local | Total |
| Desplome relativo a la altura entre plantas:  /h<1/250 | Desplome relativo a la altura total del edificio:  /H<1/500 |

# Para los forjados de este proyecto se ha utilizado un sistema constructivo sin vigas denominado retiplac,  el cual parte de una prelosa  con  celosias unidireccional que tiene como función la de encofrado perdido con lIneas de sopandas para apoyos provisionales que posteriormente y con la colocación de armados en obra se comporta como un forjado reticular armado en dos direcciones.

# por lo tanto, se debe cumplir la relación canto / luz de la norma ehe en su ARTICULO 56.2 para este tipo de forjados para no tener que verificar flechas dada la complejidad de las mismas en un forjado reticular.

# ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO

# Acciones Gravitatorias

## Cargas superficiales

### Peso propio del forjado

Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados:

Forjados : La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será:

| Forjado | Tipo | Separación entre ejes (cm) | Espesor básico del nervio (cm) | Canto total: | 40/60/30 | Peso propio ( KN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prelosa+porex | Espesor capa de compresión |  |
| RETIPLAC RETIPLAC LOSA MACIZA | 35+5 55+5 30 | 80 80 --- | 12 12 --- | 6+29 = 35 6+49=55 ----- | 5 5 --- | 4.76 6.15 7.50 |

Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3.

### Pavimentos y revestimientos

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Planta techo P.B. cota +4.67 Planta de cubierta porches +4.67 Planta cubierta +4.67 Planta cubierta +8.77 | Toda Toda Toda Toda | 1.20 1.50 1.50 1.50 |

### tabiquería

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Planta techo P.B. cota +4.67 | Toda | 1.00 |

### Sobrecarga de uso

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Planta techo P.B. cota +4.67 Planta de cubierta porches +4.67 Planta cubierta +4.67 Planta cubierta +8.77 | Toda Toda Toda Toda | 3.00 1.00 1.00 1.00 |

### Sobrecarga de nieve

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Cubierta | Incluida en sobrecarga de uso | 0.40 |

## Cargas lineales

### Peso propio de las fachadas

| Planta | Zona | Carga en KN/ml |
| --- | --- | --- |
| Plantas tipo | Toda | 10.0 |

### Sobrecarga en voladizos

| Planta | Zona | Carga en KN/ml |
| --- | --- | --- |
| Planta techo de baja | Toda | 2.0 |

# Acciones del viento

Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta:

## Grado de aspereza

IV

## Zona eólica (según CTE DB-SE-AE)

A

# Acciones térmicas y reológicas

De acuerdo al CTE DB SE-AE, no se han tenido en cuenta en función de las dimensiones totales del edificio donde se han colocado juntas de dilatación a distancias menores a 40 m.

# Acciones sísmicas

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, en el término municipal de VALLADOLID, no se considera las acciones sísmicas.

# Combinaciones de acciones consideradas

## Hormigón Armado

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:

- E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE

- Situaciones no sísmicas

- Situaciones sísmicas

| Situación 1: Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.70 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.60 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.50 |
| Sismo (A) |  |  |  |  |

| Situación 2: Sísmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sismo (A) | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30(*) |

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE

- Situaciones no sísmicas

- Situaciones sísmicas

| Situación 1: Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.70 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.60 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.50 |
| Sismo (A) |  |  |  |  |

| Situación 2: Sísmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sismo (A) | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30(*) |

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

## Acero Laminado

- E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

- Situaciones no sísmicas

- Situaciones sísmicas

| Situación 1: Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 0.80 | 1.35 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.70 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.60 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
| Sismo (A) |  |  |  |  |

| Situación 2: Sísmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sismo (A) | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30(*) |

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

## Acero conformado

Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

## Madera

Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado.

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M

## Acciones caracteristicas

- Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación)

- Desplazamientos (para comprobar desplomes)

- Situaciones no sísmicas

- Situaciones sísmicas

| Situación 1: Acciones variables sin sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Sismo (A) |  |  |

| Situación 2: Sísmica |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Viento (Q) | 0.00 | 0.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Sismo (A) | -1.00 | 1.00 |