## anexo de accesibilidad y supresión de barreras

- OBJETO - Expediente - Autor del encargo - LEGISLACIÓN APLICABLE. - TIPO DE ACTIVIDAD Y REQUERIMIENTOS SEGÚN EL ANEXO II - DISPOSICIONES GENERALES. - BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. - Aparcamientos. - Acceso al interior. - Itinerario horizontal. - Itinerario vertical. - Aseos, baños, duchas y vestuarios. - Instalaciones deportivas. - Espacios reservados en lugares públicos. - Servicios. Instalaciones y mobiliario. - CONCLUSIÓN. ANEJO: GRAFICO DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS ASEOS PARA MINUSVÁLIDOS

## anexo de accesibilidad y supresión de barreras

## objeto

Se redacta el presente Anexo a la Memoria, al objeto de justificar y dar cumplimiento a la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y al Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, y de establecer las condiciones técnicas y reglamentarias para una correcta ejecución de las obras e instalaciones del edificio descrito a continuación:

## EXPEDIENTE

Referencia:

Descripción:	Centro de Educación Especial

Fecha:	julio de 2026

Dirección:	Calle Antonio Machado

Localidad:	Valladolid

## AUTOR DEL ENCARGO

Propietario:	Junta de Castilla y León.

Consejería de Educación

CIF:

Dirección:

Localidad:

## - legislación aplicable.

La instalación se realiza ateniéndose a los preceptos que le conciernen de las siguientes normas y reglamentos:

- Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras (B.O.C. y L. de 1 de julio de 1998)

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, (B.O.C. y L. de 4 de septiembre del 2001)

- LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- Ordenanzas municipales.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

## – tipo de actividad y requerimientos según anexo ii.

La actividad que estamos considerando es DOCENTE/ HOSPITALARIO, y como la superficie ocupada por el público es SUPERIOR a 500 m² se definen los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras; por lo que los itinerarios, el vestuario de personal y un aseo público serán  ADAPTADOS, el local no dispone de aparcamiento.

## DISPOSICIONES GENERALES.

Un espacio, instalación o servicio se considera adaptado si se ajusta a los requerimiento funcionales y dimensiones que garanticen su utilización autónoma y con comodidad por las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida.

Un espacio, instalación o servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos que lo consideren como adaptado, no impide su utilización de forma autónoma a las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida.

Un espacio, instalación o servicio se considera convertible cuando, mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afecten a su configuración esencial, puede transformarse en adaptado o, como mínimo, en practicable.

El titular del edificio o instalación que sea accesible, deberá solicitar al municipio donde se ubique el edificio o instalación la expedición del Símbolo Internacional de Accesibilidad acreditativo de su condición de accesibles.

## – BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

## APARCAMIENTOS.

| 5.2.- APARCAMIENTOS | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | En los edificios, establecimientos e instalaciones que dispongan de aparcamiento público, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas para vehículos ligeros que transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad con movilidad reducida y estén en posesión de la tarjeta de estacionamiento. |  |  |  |  |
|  | El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el número de plazas alcance a diez, se reservará como mínimo una. |  |  |  |  |

## ACCESO AL INTERIOR.

| 5.2.- ACCESO AL INTERIOR | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la edificación deberá ser accesible en lo referente a mobiliario urbano, itinerarios peatonales, vados, escaleras y rampas. Además, este recorrido deberá estar señalizado con elementos luminosos que aseguren su delimitación en la oscuridad. |  |  |  |  |
|  | En el caso de un conjunto de edificios o instalaciones, al menos uno de los itinerarios peatonales que los unan entre sí y con la vía pública deberá cumplir las condiciones establecidas en este apartado. |  |  |  |  |
|  | La puerta de entrada accesible al edificio deberá estar señalizada con carteles indicadores desde el itinerario peatonal. |  |  |  |  |
|  | Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible. En los edificios de nueva planta este requisito deberá cumplirlo el acceso principal. |  |  |  |  |

## ITINERARIO HORIZONTAL.

Se considera itinerario horizontal en el interior de la edificación, aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del espacio comprendido entre paramentos verticales.

Aquel trazado que no cumpla con las condiciones mencionadas, deberá ser considerado como itinerario vertical, y cumplirá las especificaciones que para este tipo de itinerarios se señalan en el artículo 8 del Reglamento.

Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y dependencias de uso público del edificio entre sí y con el exterior deberá ser accesible. Cuando el edificio disponga de más de una planta, este itinerario incluirá el acceso a los elementos de comunicación vertical necesarios para poder acceder a las otras plantas.

Los espacios de comunicación horizontal, en las áreas de uso público, tendrán las características que a continuación se citan:

|  | 5.3.1.- Características generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Los suelos serán no deslizantes. |  |  |  |  |
|  | Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión |  |  |  |  |
|  | Habrá contraste de color entre el suelo y la pared para diferenciar visualmente ambas superficies. |  |  |  |  |
|  | 5.3.2.- Distribuidores |  |  |  |  |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Las dimensiones de los distribuidores adaptados serán tales que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de 1,50 metros de diámetro sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro elemento fijo o móvil, pudiéndose reducir esta dimensión a 1,20 metros en los practicables. |  |  |  |  |
|  | 5.3.3.- Pasillos |  |  |  |  |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | La anchura libre mínima de los pasillos adaptados será de 1,20 metros, debiéndose garantizar, al menos, 1,10 metros en pasillos practicables. |  |  |  |  |
|  | En cada recorrido igual o superior a 10 metros se deben establecer espacios intermedios que permitan inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro. La distancia máxima entre estos espacios intermedios será de 10 metros. En el caso de recorridos practicables, la distancia entre los espacios mencionados será como máximo de 7 metros. |  |  |  |  |
|  | En pasillos adaptados podrán admitirse estrechamientos siempre que la distancia entre los mismos, medida desde sus ejes, sea, al menos, de 4 metros, permitan un paso libre de 0,90 metros y su longitud máxima sea de 0,90 metros. |  |  |  |  |
|  | La anchura libre mínima no se entenderá reducida por la existencia de radiadores, pasamanos u otros elementos fijos necesarios que ocupen menos de 0,13 metros, excepto en los estrechamientos puntuales mencionados en el apartado anterior. |  |  |  |  |
|  | 5.3.4.- Pasillos rodantes |  |  |  |  |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple |  | No procede |
|  | Deberán cumplir todas las condiciones que este reglamento establece para los itinerarios horizontales en lo que se refiere a pendientes máximas de trazado. |  |  |  |  |
|  | Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. Se señalizará con franja de diferente color y textura de la anchura del pasillo y de 1,00 metros de longitud en el sentido de la marcha. |  |  |  |  |
|  | Tendrá una anchura mínima de 0,80 metros, y su pavimento será no deslizante. |  |  |  |  |
|  | Las áreas de entrada y salida serán coincidentes con la horizontal, en al menos, una longitud de 1,5 metros. |  |  |  |  |
|  | 5.3.5.- Huecos de paso |  |  |  |  |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 metros. |  |  |  |  |
|  | Los accesos en los que existan torniquetes, barreras u otros elementos de control de paso que obstaculicen el tránsito, dispondrán de huecos de paso alternativos que cumplan los requisitos del apartado anterior. |  |  |  |  |
|  | 5.3.6.- Puertas |  |  |  |  |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | A ambos lados de las puertas, en el sentido del paso de las mismas, existirá un espacio libre horizontal donde se pueda inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro, sin ser barrido por la hoja de la puerta. |  |  |  |  |
|  | Las puertas correderas de cierre automático estarán provistas de sistemas o dispositivos de apertura automática en caso de aprisionamiento. |  |  |  |  |

|  | 5.3.6.- Puertas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Las puertas abatibles de cierre automático dispondrán de un mecanismo de minoración de velocidad. |  |  |  |  |
|  | Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de palanca situados a una altura máxima de 1 metro. El tirador contrastará en color con la hoja de la puerta para su fácil localización. |  |  |  |  |
|  | Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de seguridad, tendrán un zócalo protector de 0,40 metros de altura mínima. En ambos casos estarán provistas de una doble banda horizontal con contraste de color, y a una altura comprendida entre 0,85 y 1,10 metros, y entre 1,50 y 1,70 metros respectivamente. |  |  |  |  |
|  | 5.3.7.- Salidas de emergencia |  |  |  |  |
| 5.3.- ITINERARIO HORIZONTAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 metro de anchura. El mecanismo de apertura de las puertas situadas en las salidas de emergencia deberá accionarse por simple presión. |  |  |  |  |

## itinerario vertical.

| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar con escalera y rampa u otro elemento mecánico de elevación, accesible y utilizable por personas con movilidad reducida, en las condiciones de exigencia establecidas en el Anexo II del Reglamento, teniendo en cuenta lo siguiente: |  |  |  |  |
|  | - En graderíos de centros deportivos, teatros, cines, espectáculos, salas de congresos, auditorios y otros similares, se exigirá itinerario accesible según el Anexo II del Reglamento, tan solo en espacios de uso común y en aquellos que comuniquen con plazas de obligada reserva. |  |  |  |  |
|  | - En establecimientos que cuenten con espacio abierto al público ubicado en planta distinta a la de acceso superior a 250 m2, el mecanismo elevador será ascensor. |  |  |  |  |

Los elementos de comunicación vertical del itinerario accesible, deberán presentar las siguientes características:

|  | 5.4.1.- Escaleras no mecánicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | El diseño y trazado de las escaleras será preferentemente de directriz recta. |  |  |  |  |
|  | Cada escalón deberá estar provisto de su correspondiente contrahuella. |  |  |  |  |
|  | Los escalones carecerán de bocel. |  |  |  |  |
|  | La dimensión de la huella, medida en su proyección horizontal, no será inferior a 0,28 metros ni superior a 0,34 metros y la contrahuella deberá estar comprendida entre 0,15 y 0,18 metros. Si la escalera no tuviese la directriz recta, las medidas se mantendrán igualmente entre estos límites, quedando limitado así el radio de curvatura. El ángulo entre la huella y la contrahuella estará comprendido entre 75 y 90 grados. |  |  |  |  |

|  | 5.4.1.- Escaleras no mecánicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | La anchura libre mínima será de 1,20 metros en escaleras adaptadas, pudiendo reducirse esta dimensión hasta 1,10 metros en escaleras practicables. |  |  |  |  |
|  | El número máximo de escalones seguidos sin meseta intermedia será de doce y mínimo de tres. |  |  |  |  |
|  | Las mesetas serán continuas y tendrán unas dimensiones tales que pueda inscribirse en ellas un circulo de 1,20 metros de diámetro en las adaptadas y 1,10 metros en las practicables. Los cambios de dirección se realizarán a través de una meseta que será única y que se situará en un único plano horizontal. |  |  |  |  |
|  | Las escaleras dispondrán de un área de desembarque de 0,50 metros de fondo y una anchura igual a la de la escalera, de forma que no invada cualquier otro espacio de circulación, ni sea invadido por el barrido de las puertas. En escaleras practicables no es exigible esta área de desembarque. |  |  |  |  |
|  | El pavimento será no deslizante. |  |  |  |  |
|  | Antes del primer escalón y después del último en cada planta se debe colocar una banda táctil de diferente color y textura, de la anchura del escalón y de 1 metro de longitud en el sentido de la marcha. |  |  |  |  |
|  | El borde de cada escalón deberá señalizarse con una o varias bandas rugosas de diferente color y textura que alcancen una anchura total en cada peldaño comprendida entre 0,04 y 0,10 metros en sentido transversal y de la misma medida que el escalón en sentido longitudinal. |  |  |  |  |
|  | Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral se protegerá con un zócalo o elemento protector de un mínimo de 0,10 metros de altura, contrastado en color. |  |  |  |  |
|  | Cuando la anchura de la escalera sea igual o superior a 5 metros, deberá estar provista de una barandilla intermedia. |  |  |  |  |
|  | Cuando la altura libre de paso bajo las escaleras sea inferior a 2,20 metros, deberá señalizarse la proyección vertical de la escalera sobre el paramento horizontal mediante un elemento que obstaculice el paso a esta zona para hacerla fácilmente perceptible por personas con discapacidad visual. |  |  |  |  |

|  | 5.4.2.- Rampas no mecánicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. |  |  |  |  |
|  | La directriz será preferentemente recta. |  |  |  |  |
|  | La anchura libre mínima será de 1,20 metros en recorridos adaptados, pudiéndose llegar hasta 0,90 metros en el caso de espacios practicables. |  |  |  |  |
|  | Si existe un borde lateral libre, estará protegido mediante un zócalo no menor de 0,10 metros de altura. |  |  |  |  |
|  | El pavimento será no deslizante, duro y fijo. |  |  |  |  |
|  | Se señalizará el inicio y final de la rampa con una franja de diferente color y textura, que tendrá la anchura de la rampa y 1,00 metro de longitud en el sentido de la marcha. |  |  |  |  |
|  | Su pendiente longitudinal máxima será del 8% y su proyección horizontal no será superior a 10 metros en cada tramo. Si este desarrollo no fuese suficiente para salvar la distancia deseada, se deberán disponer mesetas intermedias entre dos tramos consecutivos. Podrán admitirse rampas aisladas, con un solo tramo, que lleguen hasta el 12% de pendiente, siempre que su proyección horizontal no sea superior a 3 metros de longitud. |  |  |  |  |
|  | En todas las mesetas deberá poderse inscribir un circulo de 1,20 metros de diámetro libre de obstáculos cuando no se modifique la dirección de la marcha Cuando exista un cambio de dirección la meseta deberá ser tal que se pueda inscribir en ella un circulo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. |  |  |  |  |
|  | Las rampas que salven una altura de más de 0,50 metros deberán disponer de protecciones laterales con pasamanos. |  |  |  |  |
|  | Cuando la altura libre de paso bajo ellas sea inferior a 2,20 metros deberá señalizarse la proyección vertical de la rampa sobre el paramento horizontal, mediante un elemento que obstaculice el paso a esta zona. |  |  |  |  |

|  | 5.4.3.- Pasamanos y barandillas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Serán continuos, situados a ambos lados de las rampas y escaleras y discurriendo también por los tramos de las mesetas correspondientes. |  |  |  |  |
|  | No serán escalables |  |  |  |  |

|  | 5.4.3.- Pasamanos y barandillas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | La separación entre los pasamanos y el paramento no será inferior a 0,04 metros |  |  |  |  |
|  | Se dispondrán a una altura mínima de 0,90 metros medida desde el punto medio de la huella. |  |  |  |  |
|  | Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque de cada tramo 0,30 metros como mínimo. |  |  |  |  |
|  | Estarán diseñados de manera que puedan ser asidos con facilidad por cualquier persona. |  |  |  |  |
|  | Estarán rematados hasta algún paramento. |  |  |  |  |
|  | Los pasamanos tendrán un color contrastado con el resto de elementos de la escalera. |  |  |  |  |
|  | 5.4.4.- Escaleras mecánicas |  |  |  |  |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Tendrán una anchura libre mínima de 0,80 metros. En las entradas y salidas, los escalones mantendrán un plano horizontal con una longitud mínima de 0,80 metros medidos desde los dientes del peine de la escalera. Para velocidades superiores a 0,50 m./s. o para desniveles superiores a 6,00 metros, esta distancia será como mínimo de 1,20 metros. |  |  |  |  |
|  | Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura mínima de 0,90 metros prolongándolos al menos en 0,45 metros al principio y final de cada tramo. |  |  |  |  |
|  | Para facilitar la localización y el acceso de las escaleras se debe colocar antes del primer escalón y después del último en cada planta, una banda táctil de diferente color y textura, de la anchura del escalón y de 1 metro de longitud en el sentido de la marcha. |  |  |  |  |
|  | 5.4.5.- Rampas mecánicas |  |  |  |  |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Tendrán una anchura libre mínima de 0,80 metros. |  |  |  |  |

|  | 5.4.5.- Rampas mecánicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura mínima de 0,90 metros, prolongándose al menos 0,45 metros al principio y al final de cada tramo. |  |  |  |  |
|  | Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual puede inscribirse un circulo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. |  |  |  |  |
|  | Deberá señalizarse el inicio y final de cada rampa con una franja de diferente color y textura, que tendrá la anchura de la rampa y 1 metro de longitud en el sentido de la marcha. |  |  |  |  |
|  | Si existe un borde lateral libre, estará protegido mediante un zócalo no menor de 0,10 metros de altura. |  |  |  |  |
|  | 5.4.6.- Ascensores |  |  |  |  |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda inscribirse un circulo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. |  |  |  |  |
|  | En esta área de acceso, se colocará en el suelo, delante de la puerta del ascensor, una franja de textura y color contrastada, con unas dimensiones de anchura igual a la de la puerta y longitud de 1 metro. |  |  |  |  |
|  | Se colocarán indicadores del número de planta en el exterior de las cabinas, en una franja comprendida entre 1,40 y 1,60 metros de altura, preferentemente al lado derecho del embarque, en la jamba del marco exterior o espacio adyacente, con la información en alto relieve y sistema Braille. |  |  |  |  |
|  | En cada planta se dispondrá un sistema luminoso y acústico, tanto en el interior como en el exterior de la cabina, que indique la llegada del ascensor. Además existirá en el interior de las cabinas, información sonora, que avise del número de planta a la que se llega. |  |  |  |  |

|  | 5.4.6.- Ascensores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.- ITINERARIO VERTICAL | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos será adaptado. Deberá tener un fondo mínimo de cabina en el sentido de acceso de 1,40 metros, con una anchura no inferior a 1,10 metros. Estas medidas podrán reducirse en el caso de ascensores practicables basta 1,25 metros de fondo por 1,00 metros de ancho. En caso de que dispongan de más de una puerta, la dimensión interior de la cabina en la dirección de entrada por ambas puertas será como mínimo de 1,20 metros. Los ascensores existentes que no alcancen las dimensiones de los ascensores practicables, en caso de que no existan otros accesibles alternativos, cuando se practiquen modificaciones en ellos, no podrán reducir las dimensiones que tenían antes de la modificación, ni en la cabina ni en el paso libre de la puerta de acceso. |  |  |  |  |
|  | La altura mínima libre de obstáculos en la cabina será de 2,20 metros. |  |  |  |  |
|  | Las puertas en recinto y cabina serán telescópicas, permitiendo un paso libre mínimo de 0,80 metros. El marco exterior de las puertas tendrá una coloración contrastada con el entorno. |  |  |  |  |
|  | En las paredes de las cabinas se contará con pasamanos a una altura comprendida entre 0,85 y 0,90 metros. |  |  |  |  |
|  | Los botones de mando, tanto en el interior de la cabina como en los espacios de acceso se colocarán preferentemente en el lateral derecho de la puerta, a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. |  |  |  |  |
|  | Los botones serán detectables de forma táctil, se accionarán por presión y contarán con iluminación interior. Estarán dotados de numeración y símbolos en relieve y en Braille. Los botones de alarma y apertura o cierre de puertas serán diferentes en forma, tamaño y color al resto. |  |  |  |  |
|  | El ascensor estará provisto de un mecanismo de nivelación para que el interior y exterior de la cabina quede a igual nivel de forma que la separación entre ambos no sea superior a 0,02 metros. |  |  |  |  |
|  | El pavimento será no deslizante, duro y fijo. |  |  |  |  |

## aseos, baños, duchas y vestuarios.

Las exigencias mínimas en lo que se refiere a este tipo de espacios son las que se contemplan en el Anexo II del Reglamento, en función del tipo de establecimiento, superficie, capacidad o aforo de los mismos.

El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta estos espacios será accesible también.

En cualquier caso, independientemente de las exigencias en cuanto al número de unidades accesibles con que deban contar los establecimientos, y a los efectos de fijar las condiciones mínimas de accesibilidad de los distintos espacios, se establecen los siguientes criterios:

|  | 5.5.1.- Condiciones exigibles a todos los espacios accesibles |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple |  | No cumple | No procede |
|  | Las puertas que den paso a estos espacios dejarán un hueco libre de paso mínimo de 0,80 metros. La hoja de la puerta o el marco contrastará con el color del paramento. |  |  |  |  |
|  | Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de palanca, situados a una altura máxima de 1 metro. El tirador contrastará con el color de la hoja de la puerta. |  |  |  |  |
|  | Los mecanismos de condena se accionarán mediante sistemas que no precisen del giro de la muñeca para su manipulación, y permitan su apertura desde el exterior en casos de emergencia. |  |  |  |  |
|  | A los efectos de los espacios mínimos de maniobra establecidos en este artículo para los distintos tipos de dependencias, no se computará como espacio libre el área de barrido de las puertas. |  |  |  |  |
|  | Los pavimentos serán no deslizantes. |  |  |  |  |
|  | Si existe algún tipo de rejilla, los orificios tendrán unas dimensiones tales que no puedan inscribirse en ellos círculos de más de 0,01 metros de diámetro. |  |  |  |  |
|  | La grifería será de tipo monomando, palanca, célula fotoeléctrica o sistema equivalente. |  |  |  |  |
|  | El borde inferior de los espejos se situará a una altura máxima de 0,90 metros de altura, al igual que los mecanismos eléctricos. Los demás accesorios se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20 metros y a una distancia de 1 metro del eje del aparato sanitario al que presten servicio. |  |  |  |  |
|  | La sección transversal de las barras de apoyo tendrá los cantos redondeados y su dimensión máxima no superará los 0,05 m. Si la sección es circular, el diámetro estará comprendido entre 0,03 y 0,05 metros. Las barras longitudinales dejarán un espacio libre respecto al paramento donde se encuentren instaladas entre 0,045 y 0,065 metros. |  |  |  |  |
|  | El símbolo o pictograma que se utilice como referencia visual estará acompañado por el símbolo internacional de accesibilidad. Ha de ser fácilmente visible y en alto relieve, contrastado en color con la puerta o paramento donde se ubique. Debajo del símbolo se instalará una placa en Braille que indique si está destinado a hombres, a mujeres, o mixto, situada a una altura comprendida entre 1,40 y 1,60 metros medidos desde el pavimento. |  |  |  |  |
|  | La iluminación ha de ser general y no focalizada, excepto en los casos en que se trate de resaltar algún elemento de especial interés o de llamar la atención sobre algún obstáculo. |  |  |  |  |
|  | 5.5.1.- Condiciones exigibles a todos los espacios accesibles |  |  |  |  |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple |  | No procede |
|  | Se evitará la utilización de materiales que, al reflejar la luz, puedan provocar deslumbramientos en las personas con deficiencias visuales. |  |  |  |  |
|  | Cuando los aseos se concentren en baterías, las cabinas de los aseos accesibles deberán contar con un lavabo en su interior, independientemente de que existan otros lavabos en el recinto general de los aseos. Podrán admitirse cabinas mixtas excepto en los casos marcados expresamente en el Anexo II. |  |  |  |  |
|  | Los espacios de distribución de las zonas comunes contarán con una superficie libre de obstáculos, en la que pueda inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro. |  |  |  |  |
|  | 5.5.2.- Condiciones mínimas para aseos |  |  |  |  |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple |  | No procede |
|  | Se considera aseo accesible el espacio dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo, siempre que cumpla las condiciones generales recogidas en el apartado anterior y las que a continuación se especifican: |  |  |  |  |
|  | Las dimensiones en planta del aseo adaptado serán tales que pueda inscribirse en su interior un círculo de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos, pudiéndose reducir esta dimensión hasta 1,20 metros en aseos practicables. |  |  |  |  |
|  | Los lavabos en cabinas accesibles estarán exentos de pedestal, debiendo colocarse su borde superior a una altura máxima de 0,85 metros desde el suelo |  |  |  |  |
|  | Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo, libre de obstáculos, de 0,68 metros de altura y 0,30 metros de fondo. |  |  |  |  |
|  | El mecanismo de accionamiento de la grifería estará a una distancia máxima de 0,46 metros, medida desde el borde del lavabo. |  |  |  |  |
|  | El borde superior del inodoro se situará a una altura de 0,45 metros, con un margen de tolerancia de 0,02 metros. Dispondrá, al menos en uno de sus lados, de un espacio libre mínimo de 0,75 metros de anchura por 1,20 metros de profundidad. |  |  |  |  |
|  | A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalarán barras horizontales auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área de aproximación serán abatibles verticalmente. Se colocarán a una altura máxima de 0,75 metros medida en su parte más alta, y tendrán una longitud no menor de 0,60 metros. La distancia máxima entre los ejes de las barras será de 0,80 metros. |  |  |  |  |

|  | 5.5.2.- Condiciones mínimas para aseos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Si existen urinarios, al menos uno de ellos se instalará de tal forma que permita el uso desde una altura comprendida entre 0,40 y 0,90 metros y dotado de barra de apoyo. No habrá bordillo, banzo |  |  |  |
|  | 5.5.3.- Condiciones mínimas para aseos con ducha |  |  |  |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Se considera aseo con ducha el espacio que cuenta, al menos, con un inodoro, un lavabo y una ducha; deberán cumplir para ser accesibles todas las condiciones que en este artículo se establecen en los dos apartados anteriores y, además, las que a continuación se especifican: |  |  |  |
|  | La zona de la ducha se realizará de forma que no se produzcan resaltes respecto al nivel del pavimento del espacio en que se ubica. |  |  |  |
|  | La ducha estará dotada de un asiento abatible de dimensiones mínimas de 0,45 metros de ancho por 0,40 metros de fondo, situado a una altura de 0,45 metros medidos desde el suelo, con un margen de tolerancia de 0,02 metros. |  |  |  |
|  | El espacio ocupado por la ducha será, como mínimo, de 0,80 x 1,20 metros, no existiendo elementos fijos que impidan la aproximación y la transferencia lateral desde la silla de ruedas. Para ello se reservará junto al lateral del asiento abatible un espacio mínimo libre de obstáculos de 0,75 x 1,20 metros. |  |  |  |
|  | La altura de la grifería estará comprendida entre 0,70 metros y 1,20 metros y el rociador deberá poderse utilizar de forma manual, con tubo flexible. |  |  |  |
|  | La ducha dispondrá, al menos, de una barra vertical de apoyo, con el borde inferior situado a una altura entre 0,70 y 0,80 metros y el superior entre 1,90 y 2,00 metros, que podrá servir además para sujetar el rociador y graduar su altura, y otra barra horizontal situada a una altura máxima de 0,75 metros. |  |  |  |

|  | 5.5.4.- Condiciones mínimas para baños completos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Se consideran baños completos a los efectos de este reglamento los espacios que cuentan, al menos, con un inodoro, un lavabo y una bañera. Deberán cumplir para ser accesibles todas las condiciones que en este artículo se establecen en los apartados de las “condiciones exigibles a todos los espacios accesibles” y las “condiciones mínimas para aseos”, y además, las que a continuación se especifican: |  |  |  |
|  | El borde superior de la bañera no tendrá una altura superior a los 0,45 metros. |  |  |  |
|  | Existirá un elemento de dimensiones mínimas de 0,45 metros de ancho por 0,40 metros de fondo que garantice la transferencia desde la silla de ruedas a la bañera. Este elemento podrá ser fijo o móvil. No existirán mamparas que dificulten la transferencia |  |  |  |
|  | Existirá, al menos, un espacio libre de obstáculos en el lateral de la misma no menor de 0,75 metros de ancho por 1,20 metros de fondo. |  |  |  |
|  | Si la bañera tuviese forma rectangular, la grifería se situará en el paramento más largo, a una altura comprendida entre 0,70 metros y 1,20 metros. En cualquier caso, se buscará siempre la situación más adecuada de manera que sea accesible tanto desde el exterior como desde el interior de la bañera. |  |  |  |
|  | Se situará, al menos, una barra vertical de apoyo, con el borde inferior situado a una altura entre 0,70 y 0,80 metros y el superior entre 1,90 y 2,00 metros, que podrá servir además para sujetar el rociador y graduar su altura, y otra barra horizontal situada a una altura máxima de 0,75 metros. |  |  |  |
|  | El fondo de la bañera será no deslizante. |  |  |  |

|  | 5.5.5.- Vestuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | La zona de vestir debe permitir inscribir en ella un círculo de 1,50 metros libre de obstáculos, que podrá ser reducida hasta 1,20 metros en vestuarios practicables. |  |  |  |
|  | En el caso de contar con taquilla y/o percha, éstas se situarán a una altura inferior a 1,40 metros. |  |  |  |
|  | 5.5.5.- Vestuarios |  |  |  |
| 5.5.- ASEOS, BAÑOS, DUCHAS Y VESTUARIOS | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Contarán con un asiento situado a una altura de 0,45 metros, con un margen de tolerancia de 0,02 metros, con dimensiones mínimas de 0,45 metros de ancho por 0,45 metros de fondo. |  |  |  |
|  | El área libre de obstáculos para permitir la aproximación y transferencia desde una silla de ruedas a este asiento será como mínimo de 0,75 metros de ancho por 1,20 metros de fondo. |  |  |  |

## INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| 5.6.- INSTALACIONES DEPORTIVAS | NORMA | PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | En los edificios que alberguen instalaciones deportivas de uso público existirá, al menos, un itinerario accesible que una éstas con los elementos comunes y con la vía pública. |  |  |  |
|  | En las piscinas existirán ayudas técnicas que garantizarán la entrada y salida al vaso de la piscina a personas con movilidad reducida. |  |  |  |

## ESPACIOS RESERVADOS EN LUGARES PÚBLICOS.

| 5.7.- ESPACIOS RESERVADOS EN LUGARES PÚBLICOS | NORMA | PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen acontecimientos deportivos, las salas de proyecciones, teatros, palacios de congresos, aulas, salas de conferencias y, en general, los locales de espectáculos, salones de actos y otros con actividades análogas, dispondrán de espacios reservados de uso preferente para personas con movilidad reducida y deficiencias sensoriales. |  |  |  |

| 5.7.- ESPACIOS RESERVADOS EN LUGARES PÚBLICOS | NORMA | PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Los espacios reservados para usuarios en silla de ruedas tendrán un fondo mínimo de 1,20 metros y un ancho mínimo de 0,90 metros, pudiéndose llegar a ellos a través de un itinerario accesible. Se garantizará el pavimento horizontal no deslizante y el acceso independiente desde elementos comunes de tránsito exteriores a la sala. Contarán a su lado con, al menos, un asiento no necesariamente adaptado, para el acompañante de la persona que haga uso de la reserva a causa de su discapacidad física. Se permitirá la posibilidad de instalar asientos extraibles. |  |  |  |
|  | Los escenarios y estrados serán accesibles. |  |  |  |
|  | El número mínimo de plazas en función del aforo será el siguiente: - Hasta 100 plazas de espectadores: 1 plaza de uso preferente. - De 101 a 250 plazas de espectadores: 2 plazas de uso preferente. - De 251 a 500 plazas de espectadores: 3 plazas de uso preferente. - De 501 a 1.000 plazas de espectadores: 4 plazas de uso preferente. - De 1.001 a 2.500 plazas de espectadores: 5 plazas de uso preferente. - De 2.501 a 5.000 plazas de espectadores: 6 plazas de uso preferente. - De 5.001 a 10.000 plazas de espectadores: 7 plazas de uso preferente. - De más de 10.000 plazas de espectadores: 10 plazas de uso preferente. |  |  |  |

## SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO.

Los elementos que se citan a continuación serán exigibles en los usos y a partir de los umbrales mínimos de superficie establecidos en el Anexo II del Reglamento.

|  | 5.8.1.- Mostradores, barras y ventanillas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8.- SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Los mostradores, barras y ventanillas tendrán las siguientes características: |  |  |  |
|  | Contarán con un tramo horizontal de al menos 1,00 metros de longitud a una altura máxima de 0,85 metros medidos desde el paramento horizontal, y con un hueco inferior de al menos 0,70 metros de altura y 0,5 metros de fondo, libre de obstáculos. Dispondrán de un espacio previo en el cual pueda inscribirse como mínimo un círculo de 1,20 metros de diámetro, libre de obstáculos y sin que interfieran los barridos de las puertas. |  |  |  |
|  | La intensidad de luz, en las zonas de mostrador del usuario será como mínimo 500 lux. |  |  |  |
|  | Las ventanillas de uso público dispondrán de un sistema de amplificación por inducción magnética que facilite la comunicación a las personas con deficiencia auditiva portadores de audífonos. |  |  |  |
|  | Estarán señalizados. |  |  |  |
|  | 5.8.2.- Cajeros y otros elementos interactivos análogos |  |  |  |
| 5.8.- SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Los cajeros y otros elementos interactivos análogos tendrán las siguientes características: |  |  |  |
|  | Se instalarán en espacios accesibles. |  |  |  |
|  | El teclado se situará a una altura máxima de 1,20 metros ligeramente inclinado en el plano horizontal o en el plano vertical, con pequeña repisa de apoyo. La pantalla se instalará con un ángulo entre 15 y 30 grados, a una altura máxima de 1,20 metros y de forma visible para una persona sentada. |  |  |  |
|  | Los diales, monederos y recogida de los billetes o productos expendidos se situarán en una franja comprendida entre 0,70 y 1,20 metros de altura, y serán accesibles para personas con problemas de movilidad y/o manipulación. |  |  |  |
|  | Los elementos mencionados se dotarán con dispositivos sonoros que realicen la conversión de la información visual para ser utilizados de manera autónoma por personas con problemas de discapacidad visual. |  |  |  |

Cuando haya varios de éstos en el mismo espacio, al menos uno deberá cumplir las características antes citadas.

|  | 5.8.3.- Mecanismos de accionamiento y funcionamiento de las instalaciones de electricidad y alarmas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8.- SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | El diseño de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento de la instalación de electricidad y alarmas posibilitará su utilización a personas de movilidad reducida, con problemas en la manipulación o con déficit visual o auditivo. |  |  |  |
|  | Los elementos de mando, pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, alarmas, timbres, porteros electrónicos y otros análogos, se situarán entre 0,90 y 1,20 metros de altura. Su color será contrastado con el del paramento donde se instalen. |  |  |  |
|  | 5.8.4.- Iluminación |  |  |  |
| 5.8.- SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | En general se deberán conseguir unos niveles mínimos de 200 Lux en todos los espacios, con una iluminación uniforme y difusa, combinando luces directas e indirectas, evitando las sombras. |  |  |  |
|  | Se destacarán con luz directa los carteles informativos y otros puntos relevantes del entorno como escaleras, ascensores, taquillas y elementos análogos. |  |  |  |
|  | Las fuentes de luz evitarán el deslumbramiento. |  |  |  |
|  | Se evitará el efecto cortina o elevado contraste en los niveles de iluminación entre los accesos y los vestíbulos. |  |  |  |
|  | 5.8.5.- Diversos elementos de mobiliario adaptado |  |  |  |
| 5.8.- SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Las bocas de buzones, papeleras y otros elementos de uso público análogos estarán situadas a una altura entre 0,90 y 1,20 metros medidos desde el pavimento horizontal. Deberán tener los bordes o esquinas romos. |  |  |  |
|  | Los elementos salientes y/o volados que se sitúen a una altura igual o inferior a 2,20 metros y que sobresalgan del paramento vertical más de 0,13 metros, tendrán un elemento fijo o zócalo detectable por personas con discapacidad visual. |  |  |  |

|  | 5.8.5.- Diversos elementos de mobiliario adaptado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8.- SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO | NORMA | PROYECTO |  |  |
|  |  | Cumple | No cumple | No procede |
|  | Los caños o grifos de las fuentes para suministro de agua potable tendrán una boca situada a una altura entre 0,85 y 1,00 metros. Si tienen mando de accionamiento, éste no superará la altura mencionada, y será fácilmente operable por personas con problemas de manipulación. El acceso al mismo dispondrá de un espacio que permita inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. |  |  |  |
|  | Las áreas con asientos se situarán fuera de las zonas de tránsito. Si es necesario disponer los asientos en filas paralelas permitirán un paso libre mínimo entre ellas de 0,90 metros. En estas zonas al menos un asiento de cada veinte estará situado a una altura de 0,45 metros respecto del suelo, con un margen de tolerancia de + 0,02 metros, y dispondrá de reposabrazos abatible situado a una altura de 0,20 metros, con un margen de tolerancia de 0,02 metros, medidos desde el asiento. |  |  |  |

## - CONCLUSIÓN.

Creyendo que con la descripción realizada de las instalaciones, los anexos, planos y demás documentos que se acompañan sea suficiente, se somete la propuesta técnica a los organismos correspondientes para que dictaminen sobre su aprobación si procede.

Valladolid, julio del 2026

Fdo.: Fausto Bueno Mestre