DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEON. (LEY 11/ 2003 DE 8 DE ABRIL).

SEGÚN ANEXO V:

Actividades e instalaciones sometidas a comunicación:

Oficinas y edificios administrativos

Centros y academias de enseñanza

- 1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

- En el edificio objeto de proyecto se pretende desarrollar actividad administrativa y educacional, por lo que el inicio de la actividad está SOMETIDA A COMUNICACIÓN, por comparación con las actividades e instalaciones referenciadas en el anexo V de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

- Se trata de una intervención en suelo urbano en la que se pretende implantar una actividad a desarrollar uniformemente a lo largo del tiempo, con horario diurno en todas sus actividades y continuado las 24 horas del día en la zona residencial.

- A continuación se detallan los datos generales para el desarrollo de la actividad:

- La superficie construida dedicada a la actividad es de  5.752,71 m2.

- La energía empleada para abastecer a la actividad será como se describe a continuación:

El sistema de generación será por calderas de gas natural de alto rendimiento, con quemadores de sobrepresión. El agua caliente producida se distribuirá, en circuito cerrado, mediante bombas de circulación.

En la zona de administración se prevé un sistema de generación por bomba de calor aire-agua, apoyada por el sistema convencional de calderas.

Como apoyo a la producción de calefacción, se prevé la instalación de un grupo de paneles solares térmicos en número suficiente para cubrir el 70% de la demanda de agua caliente sanitaria del centro.

- Relación de consumos y potencias previstos:

- Cocina - gas			129.000 kcal/h

- Caldera - gas			197.800 kcal/h

- Potencia eléctrica		415 kw

- Según información aportada por la propiedad se prevé la siguiente ocupación:

- Alumnos			100 (incluido residentes)

- Residentes			30

- Personal			40

- 2. INCIDENCIA EN LA SALUBRIDAD Y EN EL MEDIO AMBIENTE.

- La actividad objeto de proyecto producirá las emisiones y vertidos propios de cocina y aseos y que se detallan a continuación:

- Aguas residuales que se eliminarán a través de la red de saneamiento del edificio, conectada a su vez a la red de saneamiento municipal según se describe en la documentación gráfica del proyecto.

- Los residuos procedentes de cocina serán separados en función de su utilidad para el reciclaje y serán depositados en los contenedores correspondientes, situados en zona reservada del edificio y posteriormente recogidos por los servicios municipales.

- 3. RIESGOS POTENCIALES PARA PERSONAS Y BIENES:

- Previo al comienzo de la actividad, la propiedad deberá encargar la elaboración de un plan de prevención en el que se especificarán los riesgos derivados del desarrollo de la actividad así como las medidas correctoras aplicables en cada caso.

- 4. PERTURBACIONES POR RUIDOS Y VIBRACIONES:

- La bomba de calor prevista para climatización se ubicará en cubierta, y estará dotada de aislamiento acústico y soportes anti-vibratorios conforme a la normativa vigente.

- El local cuenta con las medidas acústicas necesarias para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones, que quedan recogidas en los correspondientes apartados de definición de materiales utilizados y su cumplimiento en cuanto a condiciones acústicas y térmicas se refiere.

- El edificio se proyecta con el aislamiento correspondiente de los forjados y cerramientos, tal y como se detalla en la memoria descriptiva.

- El edificio cuentan con las medidas acústicas necesarias para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones, que quedan recogidas en los correspondientes apartados de definición de materiales utilizados y su cumplimiento en cuanto a condiciones acústicas y térmicas se refiere.

- 5. MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS.

- Por todo lo definido anteriormente, el edificio objeto de proyecto dispone de las medidas correctoras de emisiones de ruido y vertidos exigidas por las normativa vigente.

DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO

- Se proyecta una caldera de gas con una potencia de 197.800 kcal/h y una bomba de calor en cubierta.

Art. 21.   Evacuación de humos y gases.

- La evacuación de los gases de combustión se hará a través de chimenea de chapa de acero inoxidable con aislamiento intermedio.

- Las bocas de las chimeneas están situadas por lo menos a 2 m por encima de los tejados que disten menos de 15 m y a nivel no inferior del hueco más alto, visible desde la misma, de los edificios ubicados en un radio de 20 m.

- Cumplirán todas las exigencias en cuanto a construcción, altura y distancias de la norma UNE 123001.

Art. 25.	La evacuación del aire caliente se produce en la cubierta del edificio donde se colocará la bomba de calor.

Art. 26.   Los aparatos de ventilación y climatización tienen recogida de la condensación hasta un punto de conexión con el saneamiento del edificio.

Art. 27. 	La evacuación de gases se produce a través de chimenea en cubierta no accesible al público.

Art. 29. 	Se proyectan los conductos de ventilación independientes del resto de las instalaciones del edificio.

CUMPLIMIENTO REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

- Se trata de un centro de educación especial con horario diurno y zona para residentes con estancia las 24 horas.

- La propia actividad que se pretende instalar supone un área de sensibilidad acústica de Tipo 1, al tratarse de un centro docente y residencial, con unos valores límite de inmisión de ruido en el ambiente interior de 40 dBA  durante el día y 30 dBA en horario nocturno.

- Los equipos de climatización y calefacción, con sus características, situación y tipología, así como los aislamientos para cada uno de los cerramientos del edificio, quedan descritos en los apartados de la memoria constructiva del presente proyecto.

- Art. 13. Condiciones exigibles a los elementos constructivos.

- a).- Elementos horizontales y verticales de separación con otros usos

- s/ norma		s/proyecto

- 50 dBA		>50 dBA

- b).- Fachadas

- s/ norma		s/proyecto

- 35 dBA		>35 dBA

- Art. 16. Se prevé la instalación de alarma anti-intrusión en el inmueble.

- Art. 20. No se instalarán maquinas ni instalaciones que originen un nivel de inmisión de ruido superior a 45 dBA en horario diurno y 35 dBA en horario nocturno.

- Art. 21. Todas las máquinas instaladas en el edificio estarán dotadas de los correspondientes  dispositivos de amortiguación  y corrección de emisiones de ruidos y vibraciones, de forma que en ningún caso superan los niveles de ruido de inmisión exigidos en el anexo 2 del presente Reglamento.

- Art. 23. Todas las instalaciones reseñadas en el reglamento se han ubicado de forma independiente y no colindante con usos residencial, salvo en el caso de los dormitorios de planta primera, sobre la zona de calderas, que estará dotada de aislamiento acústico superior a 70 dBA.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009 DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN.  (BOCYL 9.Junio.2009)

Artículo 1. Objeto y Finalidad

Artículo 2. Ámbito de Aplicación

El edificio objeto de este proyecto se sitúa en el término municipal de Valladolid, se trata de una nueva edificación de titularidad pública destinada a Centro de Educación Especial (uso colectivo escolar según Art 297-PGOUVA): así pues entra dentro del marco de aplicación de esta Ley.

Artículo 8. Tipo de Área Acústica.

Área Acústica Exterior:

Según los usos del edificio, le corresponden los siguientes tipos:

-Uso Docente: Tipo 1 (Área Silenciosa)

-Uso Residencial: Tipo 2 (área Levemente Ruidosa).

Área Acústica Interior:

Según los usos del edificio, le corresponden los siguientes tipos:

Uso Docente: Aulas, Salas de Lectura y Conferencias.

-Uso Hospedaje: Dormitorios.

Artículo 9. Objetivos de Calidad Acústica.

Se contemplan en el Art. 17 y Anexo II, del Real Decreto 1367/2007.

>>Quedan garantizados en la propia justificación del CTE DB-HR adjunto.

Artículo 14. Valores Mínimos de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico.

Se contemplan en el Anexo III, de la Ley.

>>Quedan garantizados en la propia justificación del CTE DB-HR adjunto.

Anexo I: Valores Límite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos:

>>Quedan garantizados en la propia justificación del CTE DB-HR adjunto.

Anexo II: Valores Límite de niveles sonoros ambientales:

>>Quedan garantizados por la medición especificada en el mapa estratégico de ruidos de la zona, recogido en la justificación del CTE DB-HR adjunto.

Anexo III: Aislamientos Acústicos de Actividades:

>>Quedan garantizados en la propia justificación del CTE DB-HR adjunto.

Anexo IV: Valores límite de vibraciones:

>>Quedan garantizados en la propia justificación del CTE DB-HR adjunto.